附件1

沐川县黄丹镇2025年以工代赈示范工程租聘购内容

| 方式 | 类别 | 品种 | 单位 | 数量 | 规格要求和基本条件 | 控制价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釆购 | 材料 | 片石 | t | 按实际用量 | 强度不小于30Mpa，片石块径10-15cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。 | 60 | 元/t | 其中驾驶员人工费按300元/天 |
|  |  | 碎石 | t | 按实际用量 | 碎石粒径1-5cm，抗压强度不小于3.0MPa，压碎值不大于35%，压实度不小于96%，通过0.074mm筛孔的颗粒含量不大于5%，碎石的最大粒径不能超过53mm（指方孔筛），液限应小于28%，塑性指数应小于9。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。 | 70 | 元/t | 其中驾驶员人工费按300元/天 |
|  |  | 中(粗)砂 | t | 按实际用量 | 水洗砂或纯石粉砂，砂的细度模数在2.0-3.5之间，含泥量不超过规范要求。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。 | 70 | 元/t | 其中驾驶员人工费按300元/天 |
|  |  | 42.5R级水泥 | t | 按实际用量 | 要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。开票、含运输及下车人工费。 | 400 | 元/t | 需单列出厂价、运输费、下车人工费，供应商需提供至少3个及以上厂家产品报价、其中驾驶员人工费按300元/天 |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.40m | m | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 200 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.60m | m | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 250 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m | m | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 350 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ1m | m | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 500 | 元/米 |  |
|  | 保险 | 不记名团体险 | 份 | 1 | 不记名团体险305人。 100+10万元/人意外。 | 23000 | 元 |  |
| 租用 | 机械机具 | 120-150型号挖掘机 | 辆 | 按实 | 120-150型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 180 | 元/小时 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 混凝土转运车 | 辆 | 按实 | 10吨自卸式汽车；设备完好；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资) | 50 | 元/立方米 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 装载机 | 辆 | 按实 | 装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 500 | 元/天 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 场内转运车 | 辆 | 1 | 场内施工机具转运，试压块运送等；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资) | 500 | 元/天 | 自带驾驶员，驾驶员工资按200元/天计算 |
|  |  | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备 | 套 | 1 | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含运输、安装、日常维修等费用。 | 7 | 元/米 | 需提供2套设备，按实结算 |
|  |  | 农用车转运砂石 | 辆 | 按实 | 转运场内砂石(含油费、税费。不含机械驾驶员工资) | 500 | 元/天 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
| 聘用 | 公司 | 监理公司 | - | 1 | 1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。 2.负责指导项目全过程监理工作，凡是在施工均要到场。 3.对工程质量负总责，确保公路质量验收合格。负责该工程所有竣工决算资料。 4.包含质检费用。 | 100000 | 包干（开工到完工） | 工程最终验收合格并完成结算评审后进行支付 |